Realizar conexión con el usuario root con contraseña debian

Configuración del adaptador de red

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

BOOTPROTO=static

IPADDR=192.168.100.143

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=192.168.100.0

BROADCAST=192.168.100.255

GATEWAY=192.168.100.254

Reiniciar el adaptador de red

service network restart

Configuracion de los DNS

nano /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

verificar la conectividad hacia el mundo

ping www.google.com

Abrir la dirección ip del servidor 192.168.100.143

En el módulo FreePBX iniciar sesión con el usuario admin con contraseña debian

Después de iniciar sesión en el servidor aparece la siguiente pantalla

Se recomienda de momento que no lo usemos, para eso lo vamos a desinstalar yendo a Admin – Updates - Module Updates

buscar el System Firewall

seleccionar Remove

y darle a Process

despues a Confirm

Esta pantalla muestra que el firewall del sistema a sido desinstalado

Para la creación de las extensiones nos vamos al menú Aplications - Extensions

Hacemos click en Add Extension y seleccionamos Add New SIP [chan_pjsip] Extension

User Extension: 101

Display Name: 101

Secret: 101

palomeamos Use Custom Username

Username: 101

Password For New User: 101

Guardamos los cambios realizados y aplicamos los cambios en el botón rojo de la parte superior derecha que aparece en la pantalla de nuestro navegador

Para la creación de los truncales nos vamos a Connectivity – Trunks y seleccionamos add IAX2 Trunk

Trunk Name: 144

Outgoing

Trunk Name: 144

PEER Details:

username=144

type=peer

secret=144

qualify=yes

host=192.168.100.144

context=from-trunk

disallow=all

allow=gsm

Incoming

USER Context: 143

USER Details:

type=user

secret=143

host=192.168.100.143

context=from-internal

disallow=all

allow=gsm

Hacer click en el botón Submit que aparece en a parte inferior derecha de nuestro navegador web, posteriormente y aplicamos los cambios en el botón rojo de la parte superior derecha que aparece en la pantalla de nuestro navegador.

Configuracion de las rutas de salida

En el menú Connectivity - Outbound Routes

Hacemos click en Add Outbound Route

En donde Route Settings tendrá los siguientes valores

Route Name: 144

Trunk Sequence for Matched Routes: 144

En la pestaña de Dial Patterns agregamos en match pattern el siguiente valor:

2.

Estamos usando el valor de 2. para decirle que los números a marcar hacia el otro servidor iniciaran con 2, de tal forma que se comunicara a las extensiones 200 o 201.

Hacemos click en el botón Submit que aparece en a parte inferior derecha de nuestro navegador web, posteriormente y aplicamos los cambios en el botón rojo de la parte superior derecha que aparece en la pantalla de nuestro navegador.

Notas:

Esto es lo referente a lo que es la realización de los truncales en FreePBX

Los pasos que realizamos en el servidor 192.168.100.143

Los tenemos que realizar también en el servidor 192.168.100.144

Ya solo sería cuestión de realizar la prueba instalando en 2 pcs el programa LinPhone

En una pc que el programa LinPhone se conecte al servidor 192.168.100.143 con una extensión de los números 100

Y en la segunda pc que el programa LinPhone se conecte al servidor 192.168.100.144 con una extensión de los números 200

Pueden realizar sus descargas del FrePBX de aquí https://www.freepbx.org/